 [image: image3.png](=) KING LONG



                                               CT-B-079_V2.0


厦门金龙联合汽车工业有限公司招标项目
招 标 文 件

项目名称：金龙数字展厅LED显示屏及中控系统采购及安装项目
项目编号：FSCZBSP202511190001
招标方：厦门金龙联合汽车工业有限公司
联系人：招标中心
电  话：0592-6370049
日  期：2025年 11月 19日

目    录
3招标公告


5投标须知


8附件格式


8附件一 投标函


9附件二 法定代表人授权委托书


10附件三 投标供应商情况表


11附件四 报价一览表


15附件五  延保承诺函


16附件六、设备技术参数及安装要求


23附件七、质量、售后、交期保证承诺


25附件八 廉洁承诺书


26附件九 投标资格声明函


27附件十 采购招标综合评分表


31附件十一 投标文件投递参考范例


32附件十二 现场踏勘报告




招标公告

	项号
	主题
	说明

	1
	招标人
	厦门金龙联合汽车工业有限公司    

	2
	招标执行单位
	招标中心

	3
	招标项目
	金龙数字展厅LED显示屏及中控系统采购及安装项目

	4
	招标项目编号
	FSCZBSP202511190001

	5
	招标文件售价
	¥0

	6
	招标文件领取
	投标人根据招标公告或联系招标项目负责人获取 

	7
	投标文件接收信息及注意事项
	投标文件接收截止时间：2025年12月9日 （周二 17:00前）
投标文件接收地址：厦门市集美区金龙路9号厦门金龙联合汽车工业有限公司招标中心 邮编：361023    联络人：蔡志雄  电话： 0592-6370049

注意事项：
（1）投标人应于投标截止时间前通过邮寄方式递交投标文件，邮寄方式指快件上的信息能证明是第三方快递公司的有效方式。非邮寄方式或逾期送达的投标文件视为无效投标文件。
（2）投标人应在快递封面注明函件内容，包括：招标项目名称、编号及投标人的名称、地址、联系人、联系电话，函件内容应张贴在快递包装的最外层，并用透明胶带覆盖，见附件十一投标文件投递参考范例。
（3）投标人应在投标文件截止接收时间前，将“快递单号+项目名称+投标保证金相关凭证扫描件”发送至邮箱jlzbzx@mail.king-long.com.cn。

以上注意事项中任意一项没有完成，导致对应投标文件没有参与开标或被视为无效投标，后果由投标人自行承担。

	8
	开标、评标
	开标、评标时间：2025年12月10日 （周三）
开标、评标地点：厦门金龙联合汽车工业有限公司

	9
	招标项目联系人及联系方式
	项目联系人姓名： 陈女士    电话：13924195340
招标中心联系人： 陈坚    电话：05926370049
联系地址：   福建省厦门市集美区金龙路9号

	10
	投标供应商应具备的基本条件
	本次招标不接受联合体投标
投标供应商应具备以下基本条件：

★(一)具有独立承担民事责任的能力；

★(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

★(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

★(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

★(五)参加投标前三年内,在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。


	11
	投标保证金
	投标人公司需在截标日之前将投标保证金人民币0.4万，以如下方式支付：

(电汇方式：转账到招标方以下账户，转账时请注明“公司名称+项目名称+保证金+金额”字样；并将银行回单“一式三份”与投标文件一并送达；银行回单须字迹和盖章清晰易于辨识。
投标保证金缴纳：

1.指定银行：中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行 

2.户    名：厦门金龙联合汽车工业有限公司

3.账    号：4100 0229 0902 4208 259

4.到账时间：招标截标日前。

无投标保证金相关凭证或货款抵投标保证金证明函的投标文件将被视为无效投标，请投标人务必在投标文件截止接收时间前发送保证金凭证扫描件至jlzbzx@mail.king-long.com.cn。


投标须知
	项号
	主题
	说明

	1
	招标人
	厦门金龙联合汽车工业有限公司

	2
	招标执行单位
	招标中心

	3
	招标项目
	金龙数字展厅LED显示屏及中控系统采购及安装项目

	4
	评审方法

	☑综合评审法：在全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分前三名的投标人作为候选人，项目负责人向公司提报评标结果以及应用方案，经审批后确定中标人。只有资格性检查和符合性检查合格的投标文件才能进入综合评分，具体评分细则详见采购招标综合评分表。参与投标供应商应就具体评分细则所需的证明材料随投标文件一并提交，相应项目提交不全或缺漏将直接影响评分，请投标供应商特别注意。
招标文件中有明确要求或者特殊符号“*、★、▲、◆、●”等标注的为实质性要求和条件，为否决投标的条件，在开标后不允许澄清和后补。
招标中标方为经招标方公司审批后确定中标人，原则上确定排名第一的中标候选人为中标人。

	5
	投标有效期
	90天（日历天数），从投标文件提交截止日起计算。

	6
	招标文件领取
	☑投标人根据招标公告获取（公开招标）

□由招标项目负责人以公司电子邮箱方式发送投标人（邀请招标）

	7
	招标文件的澄清
	投标人对招标文件如有疑问，请在投标截止日前三天提出，招标人将在投标截止日前二天回复。对于重复问题或超过期限时间提出的疑问，招标人将不保证提供回复说明。

	8
	招标文件变更
	招标文件变更内容如果有影响投标文件编制的（如影响投标人价格核算的），招标人将会在投标截止日期前七天通过书面形式通知投标人；其他不影响投标文件编制的，招标人将在投标截止日期前三天通过书面形式通知投标人。招标人不保证提供对投标人个别通知的服务。若通知变更通知时间距投标截止期不足时，相应调整截标和开标时间，并发布书面形式或公告通知相应投标人。
投标截止日期之前发布的招标补充文件均为招标文件的组成部分，与投标文件具有同等法律效力。当文件间的内容有矛盾时除非另有申明，以日期在后的文件为准。

	9
	投标文件组成（请认真阅读）
	第一部分：商务报价文件（该部分文件一式叁份，每页加盖公章，采用独立密封，并在封口处加盖公章）
（1） 投标函（附件一）；
（2） 法定代表人授权委托书（附件二）；
（3） 投标保证金汇款凭证复印件；
（4） 采购报价一览表（附件四、五）；
（5） 设备技术参数及安装要求（附件六）；
（6） ★质量、售后、交期保证承诺书（附件七）；
（7） 廉洁承诺书（附件八）；
（8） 投标资格声明函（附件九）。
（9） 现场踏勘报告（附件十二）；
第二部分：主要企业资质文件（该部分文件一式壹份，需加盖公章）
（1） 公司资料简介；
（2） 最新营业执照副本复印件、开户许可证、开票资料（必须提供）；

（3） 投标供应商情况表（必须提供，见附件三，需盖章）；
（4） LED屏品牌授权经销或代理证明文件；
（5） 近三年业绩证明提供不含税销售额以及针对招标类别同类产品供应或服务其他主机厂/同类企业的合同或协议复印件不少于3份；
第三部分：提供《采购招标综合评分表》中分项的证明或承诺的材料（该部分文件一式贰份）
（一）采购招标综合评分表（附件十）

★ 以上文件均须加盖公司公章。
★ 投标文件须按招标文件格式各部分装订成册，并在封面后附目录，不可散页（不能用回形针等工具简单固定）。

★ 投标人未按招标人要求提供或者遗漏投标文件的，招标人有权做无效标处理。

	10
	付款方式

	确定中标后,我公司将与中标的投标人签订服务采购合同，合同签订后七日内预付70%合同款，设备安装、调试完成，双方签订验收报告后七日内付清合同款的25%。验收合格之日起，设备正常运行一年后无重大问题，7日内付清5%尾款。每次付款前中标人需提供等额增值税发票。

	11
	投标须知
	一、投标人应认真审阅读招标文件所有内容，如果投标文件不能响应招标文件的要求将被作为无效投标。
二、本次招标不接受联合体投标。
三、投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1） 超过截止日期前未交保证金或其他等效保证的；
（2） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3） 超过截止日期送达的投标文件；

（4） 不具备招标文件中规定资格要求的；

（5） 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6） 投标文件未加盖投标法人公章；

（7） 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

四、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予流标： 

（1） 至投标截止时间止，投标供应商不足三家的； 
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3） 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的； 
（4） 因重大变故，采购任务取消的,招标单位对重大变故的定性保留最终解释权。

五、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1） 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2） 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3） 中标人不与采购人签订合同的；
（4） 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；
（5） 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6） 被查实存在影响中标结果的违法行为，如围标串标行为：有《招标投标实施条例办法》中的第三十九条，第四十条、第四十一条情形者视为相互串通投标。

（7） 其他严重扰乱招投标程序的。

六、其他

（1） 若中标的投标人需经过供应商能力认证或产品&服务试用，如未通过能力认证或产品&服务试用期，应排除其中标/中选人资格，由后一名候选人替补或者重新招标。
（2） 采购承办部门根据评标报告向招标方公司提报评标结果以及应用方案，经需求公司审批后确定中标人。定标的最终解释权和自主决定权为招标方公司。
（3） 如有必要招标方可决定到中标候选人处对招标文件要求进行实地评审和确认，投标方应予以配合，对存在投标方实际情况与投标文件不一致的，招标方有权中止招标程序及中标人相应合同，启用备选中标人执行或重新招标。
（4） 中标供应商未经招标方同意且有如下行为之一的，将被列入不良行为记录名单，没收投标保证金，未经审批在一至三年内禁止参加我司采购活动：

(1) 中标供应商未按照招标文件、中标文件确定的事项签订采购合同；

(2) 与我司另行订立背离合同实质性内容的协议的 ；

(3) 中标后无正当理由不与我司签订合同的，拒绝履行合同的； 

(4) 提供虚假材料谋取中标、成交的；

(5) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(6) 与采购方、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(7) 向采购方、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。


附件格式
附件一 投标函
厦门金龙联合汽车工业有限公司：

1. 根据已收到的 FSCZBSP202511190001号招标文件，我单位(公司)在研究后，愿按招标文件的要求争取本次招标标的。

2. 我单位(公司)保证所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我单位(公司)同意参与此次投标活动无效，并愿意承担由此而产生的一切后果。

3. 我单位(公司)保证提交的投标文件符合国家及招标人有关规定，并符合行业标准、规范、规程、定额及相关法律、法规的要求，并能通过有关主管部门、招标人的审查。

4. 我单位(公司)保证所提交的投标文件内容全部属实，并保证我单位(公司)如果中标，将依照招标文件以及我单位(公司)投标文件内容，与招标人签订合同并按要求履约。

5. 我单位(公司)理解，最低投标报价不能作为中标的唯一条件或保证。
6. 我单位(公司)同意招标文件、中标通知书和我单位(公司)的投标文件将构成合同的构成要件。我单位(公司)已充分知悉并接受采购合同及相关质保协议、售后协议的全部内容，并承诺中标后按贵司要求签订上述协议，受其约束。否则，贵司有权没收投标保证金。
7. 我单位(公司)愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
8. 我单位(公司)同意按招标文件规定交纳投标保证金。
9. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
联系人：                           地  址：______________________________

    电  话：                           邮  箱：______________________________

开户行：                           行  号：______________________________
账  号：______________________________________________
投标人公司盖章：_____________________

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：_____________________
附件二 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明： 我              (授权人)系                        (投标公司)的法定代表人，现授权委托            (投标人姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加厦门金龙联合汽车工业有限公司的编号为FSCZBSP202511190001  的招标活动。代理人在制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理相关的一切事务，我均予以承认。

代理人在本法定代理人授权委托书有效范围内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

[image: image3.png]
投标人公司盖章： _________________________
法定代表人 (签字或盖章)：______________________

授权委托人(签字或盖章)：______________________
附件三 投标供应商情况表 
一、 基本信息

	厂商                        名称
	中文
	　
	企业性质
	□国有
□合资
□独资
□私营
□跨国集团
□上市公司
	主管部门
	　

	
	英文
	　
	
	
	
	

	
	曾用名
	　
	
	
	
	

	公司负责人
	　
	联络部门/人员
	部门/职务
	　

	公司地址
	　
	
	手机
	　

	公司电话
	　
	
	E-mail
	　

	公司传真
	　
	公司网址
	　


二、经营状况
	营 业 状 况
	商品&服务名称
	年产能&营业额
	2023年度
	2024年度
	2025年度

	
	
	
	营业额                            （万元）
	占总营业额比率%
	营业额                            （万元）
	占总营业额比率%
	营业额                          （万元）
	占总营业额比率%

	
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	总计
	
	100%
	　
	100%
	　
	100%

	
	近三年投标人名下诉讼仲裁纠纷（标的额50万元以上）和行政处罚情况说明
	

	公司人员状况          
	 总人数：     人    其中直接人员：         人     间接管理人员：         人


投标人公司盖章：________________________

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：_______________________
附件四 报价一览表
	序号
品目
	货物/服务项目名称
	品牌
	技术规格参数
	数量N
	单价P
(含税，保留2位小数)
	小计ST
(含税，保留2位小数)
	备注

	1
	LED显示屏（主屏幕）
	利亚德、洲明、艾比森
	1.屏体显示尺寸不小于6.08m×2.4m；

2.像素构成：表贴三合一，像素间距≤1.86mm，模组尺寸320*160mm，模组分辨率172*86；
	1
	
	
	含模组、接收卡、电源。

	2
	LED显示屏（副屏2、3）
	利亚德、洲明、艾比森
	1、点间距：≤1.25mm；室内全彩屏-1R1G1B-SMD；

2、两个副屏屏体面积一致，单个显示尺寸不小于：2.24m×1.28m，

3、模组尺寸：320mm*160mm;模组分辨率：256*128；
	2
	
	
	含模组、接收卡、电源

	3
	二合一处理器（用于主屏幕）
	
	1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.3，1 路 DVI。

2.支持HDMI，DVI输入分辨率自 定义调节。

3.视频输出支持10个千兆网口输 出，最大带载高达650万像素。

4.无需电脑，支持通过设备旋转按 钮快捷配屏和高级配屏功能点 亮屏体

5.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。

6.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。

7.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。

8.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。

9.支持选择HDMI输入源或DVI 源作为同步信号，达到输出的场级同步。

10.支持3图层
11.发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升
	1套
	
	
	

	4
	播放盒（用于两个副屏）
	
	1、支持4路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围800-4096，高度范围600-1920，最大带载260w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制，支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、Mac OS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示），配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言。

2、支持多种播控方式

 -U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码；

 -手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏控制；

-遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作

3、2路HDMI1.3输入，1路HDMI OUT输出

4、支持2路音频输出，1xSPDF数字音频输出接口，1x3.5mm音频输出；

5、支持2路USB2.0输入，用于多媒体播放和功能扩展


	2台
	
	
	

	5
	系统软件
	
	
	1项
	
	
	满足3个屏幕使用

	5
	配电柜
	
	配电柜功率≥

21KW，配电柜内主令开关均选用品牌原器件，具有过流、过压、短路、断路、超负荷、断电等保护功能。
	1套
	
	
	3个屏幕共用一个电源

	6
	工程结构
	
	框架主体采用国标方管定制和辅材等完成显示屏的结构安装，采用黑钛不锈钢材料包边装饰，外装饰美观、大方。
	1项
	
	
	勘测完现场后确定报价

	7
	系统集成
	
	包含各种配件辅材、旧屏幕拆除、包边、综合布线、运输、安装、调试以及使用培训、现场清理、三年质保等。
	1项
	
	
	勘测完现场后确定报价

	8
	中控系统（主机+编程）
	AMX/EXTRON/CRESTRON等
	10路串口（其中1路RS232/422/485）；

6路红外（其中2路可设置成单向RS232）；

8路I/O端口；

8路弱电继电器口；

1路IPV6端口；

512MB内存、4G闪存、1MB非易失性闪存；

内置网页服务器（Web Server）的功能；

支持以太网（TCP/IP）、内部总线通讯方式；

支持HTML及JAVA的功能；

支持动态设备发现技术；

可联网、实现集中智能控制
	1台
	
	
	勘测完现场后确定报价

	项目含税总价T
	¥*******

	说明
	1. 以上所有价格均为含税价，必须进行报价，若不报价按废标处理；
2. 各分项报价为项目实施过程中所有可能发生的费用，包括但不限于完成本项目所需的材料费、人工费、机具费、仓储费、运输费、服务费、设计费、资料费、施工措施费、相关的保险&保障费用及各种不可预见费等一切费用。

3. 根据项目总价T作为价格评审标的，按最低价评审法，确定承接供应商。
4. 该项目下的物资&服务不接受任何形式的转包或联合体投标。

5.投标报价为总价包干，投标人应根据招标文件要求，充分估计本次投标的风险(包括市场、政策及对本次招标要求估计不足等方面风险)，中标后应按要求供货，并负责所有货物的采购、运输、装卸、安装、调试、集成、试运行、验收、技术支持、质量保证、售后服务等工作，且其投标报价将不予调整。


备注：
9. 投标人承诺不擅自更改报价单样式及结构内容，否则后果将由投标人自行承担。 
9. 若投标人报价超过最高限价     24万元         ，则相应投标无效。
9. 要求投标人严格按照要求完成制造、安装、调试及服务；投标人承诺在接到中标通知及合同后， 15个工作日内完成制造、安装、调试及服务；
9. 投标人承诺在接到通知后， 2个小时内必须到达现场排查故障原因或服务，8个小时内解决故障及危机；
9. 投标人承诺重视售后服务，及时提供技术支持，承诺提供3年的质保。

9. 若项目因有效投标方不足3家而流标，投标方同意此投标报价及附件可用于招标方询比价/竞争性报价的有效报价。
投标人公司盖章：  ______________________

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：_________________________
附件五  延保承诺函

厦门金龙联合汽车工业有限公司：

本次项目工程质保期为三年，我司承诺合同所供物品，在质保期限之后，以按次付费的形式提供服务保障，服务保障收费情况详见下表即第四年收费标准。

	序号
	名称
	数量
	单位
	最高限价（元）
	评标数量
	投标人

报价（元）
	备注

	1
	上门服务费
	1
	次
	500
	10
	
	包含上门故障判定

	2
	维修灯珠坏点
	1
	颗
	20
	300
	
	

	3
	更换电源
	1
	块
	200
	10
	
	

	4
	更换接收卡
	1
	张
	300
	10
	
	

	5
	更换线材
	1
	条
	50
	10
	
	指内部连接的排线、网线、电线

	6
	更换模组
	1
	张
	800
	50
	
	

	7
	评标基准价（元）

评标基准价=评标数量*投标人报价
	

	8
	合计含税金额（6%服务费增值税专用发票）


鉴于电子设备使用寿命普遍不超过八年，此承诺函在合同质保期后，有效期为五年(注:视频处理器、配电柜、电脑等外接设备不参与延保，按原厂保修时间规定)。

另补充说明，考虑到电子设备故障率随使用年限延长而增加，以表格中所列费用为依据，每顺延一年维保，费用相对应有所上浮。我司承诺第五-六年上涨最多不超过10%，第七-八年上涨不超过20%。
承诺人：（投标人）

日期：
附件六、设备技术参数及安装要求
	LED显示屏（主屏）核心性能指标：
★1、点间距：≤1.86mm；室内全彩屏-1R1G1B-SMD；

★2、屏体面积（长×宽）不小于6.08m×2.4m=14.6㎡，整屏分辨率不小于3268×1290；含模组、接收卡、电源。
3、模组尺寸：320mm*160mm;模组分辨率：172*86；

4、供电电源：支持电源均流DC4.2V-DC5V；

5、色温：2500K～9000K可调；色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K；

▲6、LED显示屏保护接地端子应有标记。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨；LED显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标志。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨，投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证。
▲7、刷新率：≥3840Hz；对比度：8000：1；LED显示屏的可视角度，水平视角应≥160°，垂直视角应≥160°，色度均匀性：±0.002 Cx，Cy之内，电源平均效率：按SJ/T 11141-2017中5.8.1的规定，在室温下，LED显示屏供电电源功率因数≥90%,转换效率≥70%，供电电源功率因数 95%,转换效率：88%；投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证。

8、发光点中心距偏差≤2%；

9、高温、高湿工作试验：将测试样品放入温度45℃,90%RH环境中，通电工作24h,再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常，试验过程中受试样品外 观、结构无异常，试验 结束后恢复常温，经检 验受试样功能无异常，水平燃烧试验：依据GB/T 2408-2021塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法标准中水平燃烧试验要求，应符合下列要求之一：1)对厚度等于3mm的样品，其线性燃烧的速率不大于40mm/min，2)对厚度小于3mm的样品，其线性燃烧的速率不大于75mm/min.3)移去引燃源后，试样出现连续的的有焰燃烧，但火焰前端未超过100mm的标记线，样品的火焰燃烧或灼热燃烧未超过100mm的标记线，满足HB等级，防火阻燃：采用GB/T 5169.16-2017标准、GB/T 2408-2021标准，显示屏、PCB、线材、电源、塑胶件、连接件，阻燃防火等级达到UL94 V-0,具备防起火功能。投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证，否则不得分。

10、光生物安全：视网膜蓝光危害：符合GB/T 20145-2006标准要求，对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼，产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试，蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W ·m² · sr¹,并在2.8h内不造成对视网膜蓝光危

害(LB),蓝光视网膜危害应属 无危害类，依据GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测，应属无危害类；光生物安全检测无危害类限值：30000s曝辐中不造成光化学紫外危害(Es),并在1000s内不造成近紫外危害(EuvA),并在10s内不造成对视网膜热危害(LR)且在000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(ER)。投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证。

11、噪声实验：噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求球面半径0.3米内，最亮噪音2dB(A)球面半径1.5米内，白平衡最亮噪音1dB(A)球面半径1米内，白平衡最亮噪音1.4dB(A)，除湿设计：支持可选除湿模式，屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，。投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证。

12、摩尔纹抑制功能：LED显示表面反光率≤1%,可有效防止反光和静电，具备摩尔纹抑制功能，宽动态处理：具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等象，支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；支持模组校正、数据存储及回读，低亮高灰：100%亮度时≥16bit;20%亮度时≥16bit、灰度等级支持红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各256级，灰度处理能力支持红、绿、蓝各16384级、持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下灰度8-16bit任意设置0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置。投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证。

13、防信号远程窃密技术：具有良好的抗还原性能力，覆盖范围广，干扰信号强，传导抑制强，可以单机使用、可以组网使用，防电力远程窃密技术：采用信息相关方式阻止电力通信远程窃密，覆盖范围广，具有很好的电磁兼容性，通信接口：具备1个RS232接口，LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的检测反馈，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况。投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证。

14、LED 显示屏在满负荷工作 30min 后用测温计测试各可触及点温度，屏体结构的金属部分的温升不超过10℃，绝缘材料的温升不超过20℃，支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T 20138-2006/EC62262:2002要求，支持灯板出现短路时，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的其他元器件，支持更换灯板后，校正参数自动回读功能不需要人工操作，投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证.
15、在最常规的白场应用场景下，具有白场亮色度补偿技术，能够快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态；

16、LED显示具有多点测温自控系统，均衡散热防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效，PCB 采用FR-4材质，拥有自带驱动控制的LED显示单元技术，具有制造商注册商标。灯驱合一，电路采用多层设计符合 CQC13-471301-2018；投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证，否则不得分.

17、LED显示屏具有显示管理功能，一体化控制平台，模块化统一管理，可针对LED显示模块进行统一管理，设置亮度坐标、色温、灰度等参数，投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证，否则不得分.
18、符合GB 4943.1-2022 信息技术设备安全标准对设备进行机械强度试验的要求，加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm，通过热循坏试验，仅造用于海拔5000 米及以下地区，投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证，否则不得分.

	LED显示屏（副屏）核心性能指标：
★1、点间距：≤1.25mm；室内全彩屏-1R1G1B-SMD，投标人需提供承诺函并加盖公章；

★2、屏体面积（长×宽）不小于2.24m×1.28m，含模组、接收卡、电源。
3、模组尺寸：320mm*160mm;模组分辨率：172*86；

4、色度均匀性：±0.002 Cx，Cy之内；
5、供电电源：支持电源均流DC4.2V-DC5V；

▲6、LED显示屏保护接地端子应有标记。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨；LED显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标志。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨，投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证。
▲7、刷新率：≥3840Hz；对比度：8000：1；LED显示屏的可视角度，水平视角应≥160°，垂直视角应≥160°，色度均匀性：±0.002 Cx，Cy之内，电源平均效率：按SJ/T 11141-2017中5.8.1的规定，在室温下，LED显示屏供电电源功率因数≥90%,转换效率≥70%，供电电源功率因数 95%,转换效率：88%；投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证。

8、 发光点中心距偏差≤2%；

9、光生物安全：视网膜蓝光危害：符合GB/T 20145-2006标准要求，对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼，产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试，蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W ·m² · sr¹,并在2.8h内不造成对视网膜蓝光危害(LB),蓝光视网膜危害应属无危害类，依据GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测，应属无危害类；光生物安全检测无危害类限值：30000s曝辐中不造成光化学紫外危害(Es),并在1000s内不造成近紫外危害(EuvA),并在10s内不造成对视网膜热危害(LR)且在000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(ER)。投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证。

10.噪声实验：噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求球面半径0.3米内，最亮噪音2dB(A)球面半径1.5米内，白平衡最亮噪音1dB(A)球面半径1米内，白平衡最亮噪音1.4dB(A)，除湿设计：支持可选除湿模式，屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示。投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证。

11、摩尔纹抑制功能：LED显示表面反光率≤1%,可有效防止反光和静电，具备摩尔纹抑制功能，宽动态处理：具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等象，支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；支持模组校正、数据存储及回读，低亮高灰：100%亮度时≥16bit;20%亮度时≥16bit、灰度等级支持红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各256级，灰度处理能力支持红、绿、蓝各16384级、持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下灰度8-16bit任意设置0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置。投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证。

12、防信号远程窃密技术：具有良好的抗还原性能力，覆盖范围广，干扰信号强，传导抑制强，可以单机使用、可以组网使用，防电力远程窃密技术：采用信息相关方式阻止电力通信远程窃密，覆盖范围广，具有很好的电磁兼容性，通信接口：具备1个RS232接口，LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的检测反馈，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况。投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证。

13、LED 显示屏在满负荷工作 30min 后用测温计测试各可触及点温度，屏体结构的金属部分的温升不超过10℃，绝缘材料的温升不超过20℃，支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T 20138-2006/EC62262:2002要求，支持灯板出现短路时，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的其他元器件，支持更换灯板后，校正参数自动回读功能不需要人工操作，投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证.
14、在最常规的白场应用场景下，具有白场亮色度补偿技术，能够快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态；

15、LED显示具有多点测温自控系统，均衡散热防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效，PCB 采用FR-4材质，拥有自带驱动控制的LED显示单元技术，具有制造商注册商标。灯驱合一，电路采用多层设计符合 CQC13-471301-2018；投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证，否则不得分.

16、LED显示屏具有显示管理功能，一体化控制平台，模块化统一管理，可针对LED显示模块进行统一管理，设置亮度坐标、色温、灰度等参数，投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证，否则不得分.
17、符合GB 4943.1-2022 信息技术设备安全标准对设备进行机械强度试验的要求，加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm，通过热循坏试验，仅造用于海拔5000 米及以下地区，投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证，否则不得分.

	二合一处理器（主屏幕用）：
★1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.3，1 路 DVI。

2.支持HDMI，DVI输入分辨率自定义调节。

3.视频输出支持10个千兆网口输出，最大带载高达650万像素。

4.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运 行过程正常无问题。

5.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。 
6.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。

7.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用。

8.支持选择HDMI输入源或DVI源作为同步信号，达到输出的场级同步。

9.支持3图层
▲11.发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升

12.液晶面板可实时显示，型号，ip 地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出10路网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线 连接状态，屏体亮度

13.支持1路HDMI监视，可设置为预监 编辑画面或预监显示屏画面

14.支持通过中控控制

15.设备支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消 除色差，使整屏的亮度和色度达到 高度均句一致，提高显示屏的画质配合多功能卡，可实现屏体手动控 制，自动控制，以及软件控制，灵 活简单

★16.提供厂家3C认证证书。

17.提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。

18.提供产品机内交流配电系统单元符合TN 配电系统在90V 50Hz至264V 60Hz之间仍可正常工作，保证设备在异常断电情况下正常运行。
19.提供产品端子在接触温度检测的限值至少为70°C的条件检测报告，保证异常高温情况正常运行。

	播放盒核心参数（副屏用）：

▲1、支持4路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围800-4096，高度范围600-1920，最大带载260w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制，支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括Windows、Mac OS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示），配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言。投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证。

2、支持多种播控方式

-U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等主流编码格式的4K高清视频解码；

-手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏控制；

-遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及简单的节目制作

3、基于Android11定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用.
4、支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w。

5、支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，轻松实现屏幕控制，支持画质效果调节，提供标准、柔和、影院、视讯4种场景模式，同时可自定义调节亮度、饱和度、对比度等参数。投标人需提供供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证，否则不得分

6、双WIFI模式，同时支持WiFi AP 和WIFI STA两种模式

7、支持手机端APP远程进行节目编辑和下发，同时支持音量、亮度、视频源等等控制

8、支持屏精灵云端系统需支持集群式部署，易于横向扩展；屏精灵云端管理平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：媒体管理、用户管理、角色管理、工作组管理、媒体审批、节目管理、播放器管理、播放日志管理。

9、支持云端屏老板控制管理，平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：企业信息管理、多角色权限管理、显示屏管理、配置文件管理、售前方案配置、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复

10、支持手机端APP进行云端的配置文件下发、显示屏连接以及屏体控制

11、支持蓝牙5.0，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等；

12、支持一路千兆以太网控制，支持TCP/IP协议，一路RS232串口，对接中控设备，一路传感器接口

13、支持逐点亮色度校正；

14、2路HDMI1.3输入，1路HDMI OUT输出

15、支持2路音频输出，1xSPDF数字音频输出接口，1x3.5mm音频输出；

16、支持2路USB2.0输入，用于多媒体播放和功能扩展

17、集成一路继电器，可以用于连接固态继电器，方便进行LED显示屏电源管理

	播控软件核心参数：
▲1、投标人所投产品的制造商需具有CMMI等级证书（通过CMMI Benchmark评估并达到CMMI V2.0开发版本成熟度5级）。

2、系统支持通过移动设备、PC、网页等客户端对系统进行可视化管理，包括资源一键上屏、场景管理、方案管理、信号切换、屏幕分区、窗口布局；调用系统资源，包括拼控信号源、视频文件、PPT、PDF、图片、文本、音频、网页、网络流、字幕、时钟、计时器等一键上屏，大屏同步输出对应的画面及声音。所有客户端均支持整屏回显，可以远程实时掌控屏上动态。

3、系统支持8K分辨率点对点播放，单台显示硬件最宽或最高支持15360个像素点。同时添加40个1080P的高清素材窗口。

4、系统支持在将所有屏上窗口保存为场景，且具备参数预设，控制启动时程序播放或暂停、自动或手动翻页、静音或有声、局部或全部清屏；支持一键调出场景。

5、系统支持对多个显示屏，多类拼接处理器、发送卡、PLC配电柜、工作站等设备一体化监控。根据现场设备种类，提供箱体连接状态、环境温度、湿度、亮度，系统拓扑图与设备状态等。系统支持将高分工作站的输出信号设置成底图，独立于信号控制之外。

	配电柜核心参数：

★1.设备功率≥21KW。

▲ 2.设备具有丰富的接口，USB*1、LAN*1、WANT*1、4ANT*1、S-12V*1、SD：1、TH*1 、CAN*1、TPD*1、HL-M*1、HL-S*1、DL-S*1、SB-RST*1、485*1、输入12V*1、CDI*1，设备面板自带触控液晶显示屏可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑设备号﹑IP地址﹑WLAN账号﹑温度﹑湿度、运行情况等，显示屏还可显示使用单位名称及财产编号/项目编号，支持PC端局域网远程设置时间，可设置500个以上启动时间及关闭时间；支持手机小程序或APP端远程进行时间设置，可设置启动时间及关闭时间，在时间启动范围内，温度启动将可设置如0℃-60℃启动第1路-8路可选，可设置多个温度启动。投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证。

3.支持局域网电脑控制（RJ45）、中控iPad控制（485）、无线遥控（2.4GHz）、WLAN移动端软件控制、86盒触控面板控制、4G无线控制可选。

4.遥控器配备实时动态显示设备开关状态、操作指令执行结果。按键支持视觉提示（如按开启时遥控器指示灯亮起、无效指令则无反应），无需频繁往返现场或查看终端设备，操作状态通过指示灯实时可视化反馈，显著提升人机交互效率与可靠性。

5.按一下强制启动、按一下强制关闭、长按3秒启用智能模式。

▲6.气溶胶灭火装置采用热启动设计，其内置的感温元件在接触明火或环境温度升至阈值时，会通过熔断或直接引燃的方式启动触发机制，进而引发装置内部的化学反应，迅速释放灭火气溶胶以扑灭火源，设备具有无电密码锁，无电密码锁采用无源设计，无需外接电源或内置电池，避免了因电池电量耗尽而导致无法开锁的情况，同时也减少了电池维护成本和环境污染。开锁时由外部设备（如电子钥匙）反向供电，供电电压为3.7V-4.2VDC，开锁电流≤50mA。操作记录反馈：可向配套的电子钥匙反馈操作记录，记录包括开锁时间、开锁方式等信息，方便管理人员对电箱的开启情况进行追溯和管理，及时掌握电箱的使用动态。每把锁具拥有64位编码锁ID标识，具有唯一性，便于管理和识别。同时，配备16位通讯密码区别不同片区锁，有效防止串开现象，提高锁具的安全性。投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证。

7、设备具备多种安全认证，支持身份证识别、Ukey数字密钥、动态二维码/短信密码登录，一级登录验证：设备登录系统时，需强制插入Ukey数字密钥完成解码验证；同时，系统将同步校验当前位置信息，仅当位置信息与预存的项目授权区域完全匹配时，方可通过解码并解锁功能设置权限。二级登录验证：登录设备主操作页面时，需通过移动端应用扫描PC端软件生成的实时二维码，由系统自动生成一次性动态密码；输入该动态密码验证通过后，方可进入主页面进行基础操作。三级设置验证：进入参数配置页面时，需先完成设备与手机的绑定；操作时，通过已绑定设备的手机扫描 PC端设置页面二维码，生成专属动态密码，凭此密码验证通过后，方可进行参数配置操作。 四级验证：即最高级别的管理员密码，无需绑定设备，直接输入即可登录系统，用于应急场景下的权限管理。投标人需提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的相应检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证。

	工程结构核心要素：

★框架主体采用国标方管定制和辅材等完成显示屏的结构安装，采用黑钛不锈钢材料包边装饰，外装饰美观、大方。

	系统集成核心要素： 
★包含各种配件辅材、旧屏幕拆除、包边、综合布线、运输、安装、调试以及使用培训、现场清理、三年质保等。

	中控主机核心参数：

▲1.采用中控主机一线品牌，除主机设备外包含中控系统的编程服务，能实现对展厅指定设备的集中智能控制；

2.10路串口（其中1路RS232/422/485）；

3.6路红外（其中2路可设置成单向RS232）；

4.8路I/O端口；

5.8路弱电继电器口；

6.1路IPV6端口；

7.512MB内存、4G闪存、1MB非易失性闪存；

8.内置网页服务器（Web Server）的功能；

9.支持以太网（TCP/IP）、内部总线通讯方式；

10.支持HTML及JAVA的功能；

11.支持动态设备发现技术；

12.可联网、实现集中智能控制


附件七、质量、售后、交期保证承诺
厦门金龙联合汽车工业有限公司：

我司承诺投标物资的技术规范及标准严格按照贵司要求的标准执行，质量及交期保证按贵司要求执行。

1. 资质与标准：

①投标产品必须具备国家级检测机构出具的合格检测报告。

②制造商必须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。

2. LED显示屏质保期承诺：

（1）整体质保：“要求对整屏（含模组、电源、控制系统）提供不少于【3】年的免费质保期，自项目最终验收合格之日起计算。”

（2）关键部件质保：“对LED灯珠提供不少于3年的质保，承诺在质保期内死灯率不高于万分之一（0.01%）。”

（3）质保响应：质保期内，任何因产品质量问题导致的故障，供方提供免费维修或更换服务，不收取任何费用（含人工、材料、差旅费）。

3. 质量违约罚则：

如在质保期内出现重大质量问题，投标方有义务配合整改。若整改后仍不能满足正常运行，采购方有权要求退货并全额返还合同款项，并追究违约责任。

4、维保服务和方式要求

（1）服务提供商需为本项目所有设备提供维保服务。
（2）为业主指定专人支持工程师或项目经理，由其统一负责协调维保服务所需的一切资源。

（3）服务提供商必须向业主提供7×24小时电话故障报修和技术支持服务，电话服务请求的响应时间应少于1小时,2小时内到达现场，8小时内无法修复的提供替代解决方案，以保障正常运行。

（4）维修和更换的故障部件必须是全新备件，不得以其它方式替代。

（5）对业主申报LED显示屏系统的故障问题提供技术支持（含远程、现场），并提供故障报告，对遇到的故障问题进行汇总、分析和发布，提出优化解决方案，逐步保证设备运行安全。

5、项目完成时间要求: 

合同签订生效后15个工作日内完成，因甲方原因（如展厅参观需求，暂不能施工）导致的施工延迟除外。
投标人公司盖章：_________________________

    法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：_________________________

附件八 廉洁承诺书
为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门金龙联合汽车工业有限公司开展投标业务活动中承诺： 
一、自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。
二、不向厦门金龙的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门金龙的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为厦门金龙的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、高消费宴请、娱乐等）；不为厦门金龙的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门金龙的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门金龙的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门金龙的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。
三、不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。
四、发现厦门金龙的工作人员有受贿行为或索贿要求、徇私舞弊、滥用职权时，将予以举报并提供证据。举报电话：0592-6370516 ；举报信件：厦门金龙联合汽车工业有限公司，纪检监察室收。
五、自觉接受监督，本单位及员工若有违反本承诺书（包括但不限于本承诺书所列举禁止项目），致使厦门金龙工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司 贰 万元人民币违约金；致使厦门金龙工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司  伍 万元人民币违约金。
特此承诺。
投标人公司盖章：________________________
法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：________________________
附件九 投标资格声明函
致厦门金龙联合汽车工业有限公司：
    经仔细研究项目名称：                      （项目编号：FSCZBSP202511190001 ） 招标项目的招标文件全部内容，我司                               （投标人公司名称 ）郑重声明以下几点：
(1) 我司具有独立承担民事责任的能力；

(2) 我司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 我司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 我司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加投标前三年内,我司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；

(6) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
(7) 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(8) 在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）没有行贿犯罪行为的。

我司对所有上述资料和信息的真实性和准确性负责，评标后，如贵司审查需要，我司愿意无条件配合提供上述资料，若经审查一旦发生上述资料和信息的失实，贵司将有权宣布我司投标文件作废并没收投标保证金。
投标人公司盖章：_________________________

  法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：________________________

附件十 采购招标综合评分表

采购招标综合评分表
	表一：供应商能力评审表

	序
	评审方向
	供应商能力评审
（技术T分项）
	评分标准
	分数
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	技术T
	技术参数响应情况
	根据各投标人对“设备技术参数及安装要求”中各项要求的逐项响应承诺情况，完全满足要求的得50分，有负偏离的按以下扣分：①带“★”号技术参数必须完全符合，任何负偏离都将导致投标无效；②标注“▲”的重要技术参数，每偏离一项扣2分（总共10项，20分）；③其他技术参数每负偏离一个项扣1分；④正偏离不加分。
	0-50
	招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）

	2
	
	项目实施方案
	根据各投标人提供的项目实施安装方案（至少包括：项目实施整体规划、安装的规范、流程等）进行评分：实施整体规划贴合项目特点，安装规程合理、且能满足现场需求可行高的得10分，施工整体规划和安装规程较合理、可行性一般的得6分，施工整体规划和安装规程较差、可行性弱的得2分；未提供方案或方案完全背离本项目的实际需求的不得分。
	10
	

	3
	品质Q
	体系认证证书
	供应商获得ISO9001：2015质量管理体系认证证书，ISO4001:2015环境管理体系认证证书，ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书，GB/T27922-2011售后服务认证证书，提供以上证书复印件并加盖投标人公章；满足1项得1分，完全满足的得4分(投标人需提供相关证书复印件加盖公章)
	4
	提供证明资料

	
	
	
	
	
	

	4
	
	LED显示屏生产厂商实力
	所投LED显示屏生产厂商得生产技术、工艺、质量要属于行业领先水平，LED生产厂家曾获得由中国工业和信息化部颁发得国家制造业单项冠军证书，能够提供得10分，提供不了得0分
	10
	需提供获奖证书复印件

	5
	供应D
	主流/重要企业相关配套供应证明
	2023-2025年服务的重要客户（商用车或乘用车/政府&国有企业&大型民企）数量低于3家，得0分；等于三家，得2分；每增加一家加2分，加至12分为止；
	0-12
	近3年（2023年-2025年）商用车或乘用车/政府&国有企业&大型民企相关投标项目相应物资的配套/服务情况介绍-提供相应采购合同证明（必要时隐去敏感相关项）；

	6
	
	附加项：加分项
	投标人具有音视频集成工程企业能力一级认证书
	4
	需提供相应证书复印件

	7
	售后服务S
	售后服务保障考核
	认同质量、售后、交期保证承诺相关协议内容
	10
	提供招标项目售后服务相关协议无偏移的盖章

	
	
	
	不认同质量、售后、交期保证承诺相关协议内容，将被作为无效投标。
	/
	


	供应商商务价格评审表-商务价格分项评分标准及分数

	序
	商务价格评审
（商务价格分项）
	评分标准
	分数
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	投标报价一览表所涉及的价格（含税）
	差值法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，投标报价得分=价格满分-|各家报价-投标最低价|/投标最低价*价格满分
	0-95
	投标报价一览表所涉及的项目总价（含税）
各分项报价保留小数点后2位有效数字

	2
	延保报价得分
	评委会依据各投标人《延保承诺函》中所列报价进行评分，单项均不超过按次收费最高限价为有效报价，有效投标者中最低价的得5分，次低价得4分，其余不得分。
	5
	

	评分小计（C）（满分100分）
	


附件十一 投标文件投递参考范例

[image: image1.png]1Y
R SR E TR ZEATERINR it
BRI (PSR Bhlie) | //

BEABER:
L] 2
BEARER:
#* ks
B R A
B R R E:





[image: image2.png](EAUERRER)

' RIBE HNER=TRBATINREES.

——a—

®95338 www.sf-express.com




特别提醒：除上述保证金凭证或货款抵扣保证金证明函扫描件外，投标人应在投标文件截止接收时间前，将“快递单号+项目名称”发送至邮箱jlzbzx@mail.king-long.com.cn。未发送邮件可能造成投标文件交接异常，由此导致投标文件被视为无效投标或对应投标文件没有参与开标，后果由投标人自行承担

附件十二 现场踏勘报告
项目技术交流与实施方案沟通

现 场 踏 勘 报 告 回 执
项目名称：_金龙数字展厅LED显示屏采购及安装项目  
招标编号：________________________
	供应商
	
	采购人
	厦门金龙联合汽车工业有限公司

	踏勘要求
	依据招标文件要求，投标供应商赴采购人现场，对本项目现场情况与实施环境进行仔细认真踏勘、了解采购人设施的现状及项目实施过程中重难点问题，并与采购人技术部门充分交流，商讨并拟定确实可行、可靠的项目实施方案。

	踏勘结果
	供应商已于2025年   月    日赴采购人现场并完成踏勘。

	供应商负责人：
负责人（签字）：            

日期： 2025年    月   日   
	采购人项目负责人：                            
负责人（签字）              

日期： 2025年    月     日   














（附授权代理人身份证复印件）











第 18 页 共 24 页

